长春市第六医院道闸及监控设备采购询价公告

一、项目需求

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 公共参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车产品 | 4米伸缩杆 | - 输入电压 AC220V±10% - 无故障运行≥300万次 - 工作温度 -30℃至60℃之间正常工作 - 杆抬杆速度≤3s - 具备多种接口，可接入红外线、地感、雷达及收费系统 - 机箱外观简洁，结实耐用，表面采用先进喷涂工艺，适用户外环境下使用 - 装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆 8、产生的噪声小 - 采用直流无刷电机控制：电机效率高 10、无线摇控功能，配套两个遥控器 11、以上参数需完全满足，厂家如有其他功能参数可自行补充 | 2 | 台 |
| 2 | 停车产品 | 车牌识别摄像头 | - 工作电压 AC220V±10% - 高清摄像机像素≥300w像素 - 集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体。 - 内置高亮LED灯，白光/红外二合一 5、语音提示智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 - 实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 - 防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 - 支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；支持中国香港，中国澳门和中国大陆车牌识别，车型识别，车标识别，车身颜色识别 - 以上参数需完全满足，厂家如有其他功能参数可自行补充 | 2 | 台 |
| 3 | 停车产品 | 防砸雷达 | - 雷达场景学习能力：支持 - 工作频段：77-81GHz - 检测宽度可调，操作方便 - 可稳定检测到行人和车辆 - 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态 - 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 - 以上参数需完全满足，厂家如有其他功能参数可自行补充 | 2 | 台 |
| 4 | 停车产品 | 停车终端 | - 采用停车终端设备或pc配置软件； - 支持4车道管理授权； - 支持ETC功能； - 支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备 远程运维； - 支持长春爱泊车平台对接； - 支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链；视频图像保存时间应≥30天；经复核后的报警图像应长期保存，重要图像可备份存储； - 支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷，节省成本； - 支持多用户、多权限控制； - 支持嵌入式加密认证机制，确保网络上安全使用； - 支持标准的SDK协议，支持对接云平台，对外扩展性强； - 支持对固定车划分不同群组； - 支持分配不同出入权限； - 支持一户多车； - 支持场中场； - 支持灵活出入与收费规则； - 可采用嵌入式系统；或I5处理器，硬盘≥1TB，内存≥8G； - 以上参数需完全满足，厂家如有其他功能参数可自行补充。 | 1 | 台 |
| 5 | 停车产品 | 缴费扫码器 | - 显示屏≥9寸LCD； - 支持动态二维码显示； - 支持语音对讲，一键呼叫可视语音对讲，协助解决车主问题； - 设备集成IC读卡器，支持刷卡上传； - 支持OTAP协议、支持SDK协议，能够对接8630、ISC、单机版终端等平台或设备； - 以上参数需完全满足，厂家如有其他功能参数可自行补充。 | 1 | 台 |
| 6 | 停车产品 | 场库停车云服务 | - 支持停车场联网管理，无需本地部署和维护服务器； - 支持停车记录、营收记录等运营数据的查询和分析功能；支持支持停车记录、营收记录等运营数据文字文件存储时间≥5年； - 支持多种规则的包期车管理，支持线上发布包期套餐车主自助办理： - 支持白名单、黑名单等特定车辆管理功能； 4、支持电子优惠券，包括多种规则的发行、购买、赠券、领用等功能； - 支持场内二维码和车道二维码支付、公众号账单付款； - 支持无牌车临停扫码进出场和缴费； - 支持发票管理，对接第三方电子发票服务实现开票和记录查询 支持云端校对车牌、纠正金额、手动匹配入场、手动生成账单、手动放行等操作； - 支持前端系统和设备的远程配置和离线告警； - 支持多个角色、用户的权限配置管理； - 支持手机APP管理停车场，支持查看数据、远程控制、云端值守、车辆管理、设备告警等功能； - 提供微信公众号等车主端应用，支持停车缴费、找停车场、办理包期、领用优惠券等车主服务； - 支持接入LED大屏展示可视化实时数据，支持接入车位诱导屏； - 支持接入各大银行、银联的线上支付渠道； - 支持向运营方自有微信公众号提供接口； - 支持向第三方平台提供接口； - 以上参数需完全满足，厂家如有其他功能参数可自行补充。 | 2 | 车道/年 |
| 7 | 停车产品 | 平台对接 | 城市停车平台对接服务。 | 1 | 项 |
| 8 | 摄像机 | 半球摄像机 | - 支持接入院方原有海康监控平台； - 最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps； - 支持越界侦测，区域入侵侦测； - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境； - 支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m； - 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风； - 符合IP66防尘防水设计，可靠性高； - 以上参数需完全满足，厂家如有其他功能参数可自行补充 ； | 1 | 台 |
| 9 | 摄像机 | 筒型摄像机 | - 支持接入院方原有海康监控平台； - 最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps； - 支持越界侦测，区域入侵侦测； - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； - 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风； - 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； - 符合IP66防尘防水设计，可靠性高； - 以上参数需完全满足，厂家如有其他功能参数可自行补充；。 | 4 | 台 |
| 10 | 交换机 | poe交换机 | 1、5个10/100/1000Base-T RJ45端口； 1～4号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电； 2、整机最大PoE供电功率为60W，单端口最大PoE供电功率为30W； - 支持商云APP端及Web端远程管理； - 支持智能开局、异常告警、快速排障； - 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制； - 支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护； - 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式； - 以上参数需完全满足，厂家如有其他功能参数可自行补充。 | 1 | 台 |
| 11 | 空调 | 空调 | 含安装空调，1.5P壁挂式空调，制热功率：1320W 制冷量：3520W 循环风量：700m3/h 扫风方式：上下扫风 制热量：5020W 制冷功率：920W 睡眠模式：按键调节 制冷剂：R32 电源插头规格：16A 电压/频率：220V/50Hz | 1 | 台 |
| 12 | 白钢房 | 白钢房 | 规格尺寸2.0*3.5*2.4，（1）立柱：采用80*80*1.5不锈钢立柱，整体材质为201不锈钢材质（2）框架：用45*75*1.2mm不锈钢管，不锈钢门，不锈钢窗5+5+5中空玻璃 （3）屋面：用不锈钢1.0mm焊接而成，中性胶密封 （4）室内吊顶：豪华pvc吊顶，内有工作台面 （5）内墙采用竹炭纤维板做墙面装修,墙体用3公分挤塑板+2公分木工板做保温 （6）底板用铁方通做基础，铺设6mm建筑模板，上铺复合木地板 （7）岗亭焊接缝采用中性耐候胶密封，彻底杜绝漏雨和渗水 （8）窗：双层保温玻璃，透光度，85%-90%，锁：优质执手锁 （9）配置；开关器2组，配2套五孔插座 （10）照明：室内LED吸顶灯1顶 （11）电路：优质电线2.5平方线路 （12） 抗风能力8级 含运费 | 1 | 座 |
| 13 | 辅材 | 辅材 | 胀栓，水晶头，运费，电源线，网线，插排 | 1 | 项 |
| 14 | 键鼠 | 键鼠 | 供电方式，有线供电。即插即用 简单可靠，无需安装，无需复杂设置，通过USB接口连接即可快速开始工作。全尺寸键盘，高效便捷。 | 1 | 套 |
| 15 | 运维 | 运维服务 | 1年运维服务，专人专线，24小时内及时响应。 | 1 | 项 |
| 16 | 安装费用 | 订制 | 需要网络自行接入操作室，应该使用室外线缆，网络接入不少于2条网线，完成网络调试服务，保证道闸系统收费功能可用（可踏查现场，结合实际施工、造价） | 1 | 项 |
| 17 | 代开发票 | 订制 | 1、协助用户完成税号验证、开票信息配置、开票商品配置；2、提供发票开具、发票红冲、开票记录查询统计等功能，提供便捷的活体认证工 3、运营商、商户和车主提供便捷的自助开票功能 4、开票异常情况下提供24小时内延时开票保障 | 1 | 项 |

二、资格要求

（1）供应商经营资质

（2）法定代表人或授权人身份证复印件及授权书

（3）信用中国诚信报告

（4）供应商三年无重大违法记录声明

三、报价要求

1.按参数要求报价，报价单一份（密封加盖公章）。

2.提供所报参数及售后服务承诺纸质版各一份（密封加盖公章）。

3.医院经市场调研预算采购价格不超过五万元。

四、相关要求

1.公告时间：2026.02.05——2026.02.09

2. 递交报价文件时间：截至2026年2月09日16点

3. 递交报价文件地址：长春市第六医院总务科

联系人：徐林鑫

联系电话：18186832288

2026年2月05日